Il documento intitolato "Actuators" di Pietro Cerri esplora la tecnologia drive-by-wire, che consente il controllo del veicolo utilizzando solo segnali elettronici. Ecco un riassunto dei punti principali:

Drive-by-Wire

- Definizione: Tecnologia che permette di controllare l'intero veicolo tramite segnali elettronici, eliminando i collegamenti meccanici diretti.

- Obiettivi:

  - Decoupling del controllo manuale e dell'attuazione fisica.

  - Possibilità di controllare il veicolo tramite un computer.

- Applicazioni: Necessaria per la guida autonoma (AD) e alcuni sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Componenti Principali del Drive-by-Wire

- Steer-by-Wire: Controllo elettronico dello sterzo.

- Brake-by-Wire: Controllo elettronico dei freni.

- Throttle-by-Wire: Controllo elettronico dell'acceleratore.

- Shift-by-Wire: Controllo elettronico del cambio.

Vantaggi del Drive-by-Wire

- Sicurezza: Rimozione della colonna dello sterzo e modifica della forma dei pedali migliorano la sicurezza durante gli incidenti.

- Assistenza alla Guida: Tecnologie come il servosterzo possono aiutare i conducenti.

Vincoli del Drive-by-Wire

- Affidabilità: Necessaria per misurazione, comunicazione e controllo.

- Tempo Reale: Richiesto per misurazione (frequenza), comunicazione (latenza) e controllo (frequenza e latenza).

Steer-by-Wire

- Controllo dello Sterzo: L'input dell'attuatore è solitamente l'angolo di sterzata, mentre l'output del controllo è la curvatura.

- Rapporto di Sterzata: Rapporto tra l'angolo di sterzata e l'angolo delle ruote, che può variare a seconda delle manovre.

Controllo di Acceleratore e Freni

- Input dell'Attuatore: Percentuale dei pedali.

- Output del Controllo: Accelerazione.

- Mappa di Attuazione: Necessaria per caratterizzare la risposta degli attuatori.

Il documento fornisce una panoramica dettagliata delle tecnologie drive-by-wire, evidenziando i vantaggi, i componenti principali e i vincoli associati a questa tecnologia, essenziale per la guida autonoma e avanzata assistenza alla guida.