Il documento intitolato "Elaboration Systems" di Mirko Felisa esplora il mercato dei semiconduttori per veicoli autonomi, con un focus su tre principali aziende: Ambarella, Nvidia e Mobileye. Ecco un riassunto dei punti principali:

Mercato dei Semiconduttori per Veicoli Autonomi

- Crescita Prevista: Il mercato dei chip per veicoli autonomi è destinato a crescere significativamente entro il 2030, con una domanda crescente per veicoli con livelli di autonomia 2 o superiori.

- Sicurezza Funzionale: È fondamentale implementare misure di sicurezza per mitigare i rischi causati da guasti o comportamenti imprevisti dei sistemi veicolari.

Ambarella

- Prodotti Automobilistici: Include sistemi di visione, registrazione e sensori, con controller di dominio per ADAS di livello L2+ a L4.

- CV3-AD: Un chip avanzato che integra percezione multi-sensore, fusione e pianificazione del percorso, con un acceleratore AI da 500 eTOPS e un consumo di soli 50 Watt.

- Computazione Eterogenea: Utilizza una combinazione di processori generici e specializzati per migliorare le prestazioni e l'efficienza energetica.

Nvidia

- Orin AGX: Include CPU ARM-A78, GPU Ampere con 2048 CUDA cores, e acceleratori di deep learning (DLA) per operazioni di inferenza di reti neurali.

- PVA e VIC: Processori per visione computerizzata e elaborazione video, con supporto per varie funzionalità di elaborazione delle immagini e visione artificiale.

Mobileye

- EyeQ® ULTRA: Contiene 12 core CPU basati su architettura RISC-V, GPU, VPU, ISP e acceleratori di deep learning. Progettato per supportare sistemi di guida autonoma di livello L4.

Tecnologie di Elaborazione

- CVflow di Ambarella: Un co-processore hardware progettato per eseguire algoritmi di visione artificiale e AI, utilizzando grafi aciclici diretti (DAG) per rappresentare le operazioni computazionali.

- Sparse Processing: Tecniche di pruning per creare reti neurali sparse, riducendo i costi di memoria e computazione.

Confronto tra Architetture

- GPU vs CVflow: Le GPU sono generiche e utilizzano molta larghezza di banda di memoria, mentre CVflow è ottimizzato per l'AI edge, con un utilizzo efficiente della memoria interna e della DRAM.

Metodi di Apprendimento

- Apprendimento per Imitazione: Modello addestrato per imitare il comportamento di un esperto.

- Apprendimento per Rinforzo: L'agente impara a massimizzare le ricompense agendo in un ambiente.

Il documento fornisce una panoramica dettagliata delle tecnologie e delle architetture utilizzate nei sistemi di elaborazione per veicoli autonomi, evidenziando le innovazioni e le sfide nel settore.