Ecco un riassunto dei punti principali:

Navigazione e Localizzazione

- Navigazione: La capacità di determinare la posizione di un'auto autonoma e pianificare un percorso verso un obiettivo senza intervento umano.

- Localizzazione: Il processo di determinare la posizione del veicolo, che può essere suddiviso in:

  - Road Level Localization (RLL): Identificazione della strada su cui viaggia il veicolo.

  - Ego-Lane Level Localization (ELL): Posizione del veicolo all'interno della corsia in termini di posizione laterale e longitudinale.

Mappe Digitali e GNSS

- Mappe Topologiche: Utilizzate per la localizzazione a livello stradale, includono informazioni come geometria dei segmenti, numero di corsie, direzione delle corsie, limiti di velocità, ecc.

- Sistemi di Navigazione Satellitare Globale (GNSS): Utilizzati per ottenere coordinate geografiche, con una procedura di Map-Matching per allineare la posizione del veicolo con la strada.

Problemi di Localizzazione Satellitare

- Disponibilità: Problemi in tunnel o strade strette.

- Precisione: Errori dovuti a variazioni atmosferiche e riflessioni dei segnali.

- Frequenza: Limitata a 5-10 Hz.

Localizzazione a Livello di Corsia

- Mappe ad Alta Definizione (HD Maps): Mappe elettroniche con informazioni precise su corsie, semafori, segnali stradali, ecc.

- Ego-Motion Estimation: Stima del movimento del veicolo utilizzando odometria, algoritmi SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), e algoritmi di localizzazione.

Odometria e SLAM

- Odometria: Utilizzo di sensori per stimare il cambiamento di posizione nel tempo, inclusi sensori di ruote, odometria visiva e unità di misura inerziale (IMU).

- SLAM: Problema computazionale di costruire o aggiornare una mappa di un ambiente sconosciuto mantenendo traccia della posizione del veicolo.

Visual Odometry e SLAM

- Visual Odometry (VO): Stima del movimento del veicolo utilizzando input visivi da una o più telecamere.

- SLAM: Algoritmi di filtraggio e ottimizzazione per mantenere la coerenza globale della traiettoria e della mappa.

Localizzazione Multisensore

- Fusione di Sensori: Combinazione di dati da GNSS, LiDAR, IMU, radar, ecc., per migliorare la precisione della localizzazione.

La navigazione autonoma richiede la capacità di determinare la posizione del veicolo e pianificare un percorso verso un obiettivo senza intervento umano. Il primo passo è la localizzazione, che può essere suddivisa in due componenti principali: la localizzazione a livello di strada e la localizzazione a livello di corsia.

La localizzazione a livello di strada utilizza mappe digitali, come Google Maps o OpenStreetMap, e sistemi di navigazione satellitare globale (GNSS) per ottenere le coordinate geografiche e abbinare la posizione del veicolo alla strada. Tuttavia, la precisione può essere influenzata da vari fattori come errori di orbita dei satelliti, ritardi atmosferici e riflessioni dei segnali.

Per una localizzazione più precisa, soprattutto per manovre come il cambio di corsia, è necessaria la localizzazione a livello di corsia. Questa richiede mappe ad alta definizione (HD maps) che forniscono informazioni dettagliate su corsie, incroci, segnali stradali e altro. Le mappe HD sono suddivise in vari strati, inclusi mappe geometriche e semantiche, e richiedono una manutenzione continua per riflettere i cambiamenti nelle condizioni stradali.

La stima del movimento del veicolo, o ego-motion, può essere effettuata tramite odometria, algoritmi SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) o algoritmi di localizzazione. L'odometria utilizza sensori per stimare il cambiamento di posizione nel tempo, mentre SLAM costruisce una mappa dell'ambiente e localizza il veicolo simultaneamente. La localizzazione visiva, o Visual Odometry (VO), utilizza telecamere per stimare il movimento del veicolo analizzando i cambiamenti nelle immagini catturate.

La VO può essere indiretta, basata su caratteristiche salienti delle immagini, o diretta, basata sull'intensità dei pixel. La VO indiretta è più accurata e veloce, mentre quella diretta è più costosa computazionalmente. Tuttavia, entrambi i metodi possono accumulare errori nel tempo, causando una deriva nella traiettoria stimata.

SLAM mira a mantenere la coerenza globale della traiettoria e della mappa, ottimizzando sia le pose che la mappa stessa. Utilizza la chiusura del ciclo per ridurre la deriva e migliorare la precisione. La creazione della mappa può essere effettuata tramite griglie di occupazione binarie o probabilistiche, che rappresentano la probabilità che una cella sia occupata da un punto.

La localizzazione visiva (Visual Odometry, VO) è il processo di stima del movimento di un veicolo utilizzando solo le immagini catturate da una o più telecamere. Questo metodo, simile all'odometria delle ruote, stima incrementamente la posa del veicolo esaminando i cambiamenti nelle immagini causati dal movimento. La VO richiede un'illuminazione sufficiente, una scena prevalentemente statica con abbastanza texture e una sovrapposizione adeguata tra i fotogrammi consecutivi.

La stima del movimento nella VO indiretta può essere ottimizzata minimizzando gli errori di riproiezione tramite l'ottimizzazione non lineare. Gli errori di riproiezione, rispetto agli errori 3D, portano a risultati migliori. Gli outlier devono essere rimossi per non influenzare la stima. Per la VO monoculare, la lunghezza del vettore di traslazione non può essere determinata e questa ambiguità può essere risolta utilizzando altri sensori come immagini stereo o odometria delle ruote. Per le telecamere stereo, è necessaria la calibrazione.

La VO diretta minimizza l'errore fotometrico e richiede la profondità da altri sensori come RGB-D o Lidar. Se si conosce la profondità per pixel, è possibile simulare un'immagine da un punto di vista diverso.

Il SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) è il problema computazionale di costruire o aggiornare una mappa di un ambiente sconosciuto mantenendo contemporaneamente traccia della posizione di un agente al suo interno. Esistono due principali classi di algoritmi SLAM: il filtraggio, come il filtro di Kalman esteso (EKF) o i filtri particellari, e la levigatura, come l'ottimizzazione del grafico delle pose. Il SLAM mira alla coerenza globale della traiettoria e della mappa, ottimizzando sia le pose che la mappa stessa. La chiusura del ciclo viene utilizzata per ottenere la coerenza globale e ridurre la deriva nella mappa e nel percorso.

Un esempio pratico di SLAM è il robot aspirapolvere che utilizza un LiDAR e l'odometria delle ruote. In una situazione ideale, senza incertezze o errori nei sensori, il robot può costruire una mappa perfetta e conoscere esattamente la sua posizione. Tuttavia, nella realtà, l'odometria delle ruote introduce incertezze significative. L'ottimizzazione del grafico delle pose utilizza le misurazioni relative tra le pose del robot, provenienti da sensori come GPS, IMU e VO, per migliorare la stima della mappa e della traiettoria.

La creazione della mappa può essere effettuata tramite griglie di occupazione binarie o probabilistiche, che rappresentano la probabilità che una cella sia occupata da un punto. Le tecniche di estrazione delle caratteristiche, come SIFT, BRIEF e ORB, sono utilizzate per trovare punti locali distinguibili nelle immagini, che possono essere utilizzati per la localizzazione visiva e il SLAM. L'ottimizzazione del fascio (Bundle Adjustment) è un metodo comune utilizzato nel SLAM visivo per minimizzare la somma degli errori tra le osservazioni 2D e i punti 2D previsti, migliorando la stima delle posizioni 3D dei punti nell'ambiente e delle pose della telecamera.