Il documento intitolato "Simulation in the AD domain" di Stefano Scheggi esplora l'importanza della simulazione nello sviluppo e nel test dei veicoli autonomi (AD). Ecco un riassunto dei punti principali:

Motivazioni per l'Uso della Simulazione

- Efficienza: La simulazione consente lo sviluppo in fase iniziale senza la necessità di avere il veicolo reale.

- Test: Permette di eseguire test paralleli e di simulare comportamenti rari o pericolosi.

- Sicurezza: Consente di testare scenari pericolosi in un ambiente sicuro.

- Scalabilità: Aiuta a scalare lo sviluppo e i test a diversi domini operativi.

Aspetti Chiave della Simulazione

- Closed Loop: Il sistema simulato può reagire dinamicamente alle condizioni ambientali.

- Sviluppo e Test End-to-End (E2E): Supporta lo sviluppo e il test di interi stack software AD.

- Fedeltà Visiva: Misura qualitativa del realismo delle osservazioni prodotte dai sensori simulati.

- Diversità di Contenuti e Comportamenti: Misura qualitativa della varietà consentita dalla simulazione.

- Rappresentazione degli Oggetti: Modalità di rappresentazione degli oggetti statici e dinamici nella simulazione.

- Scalabilità: Sforzo manuale necessario per creare nuove simulazioni.

- Controllabilità: Livello di controllo che un utente ha sulla simulazione.

Livelli di Simulazione

- Livello 0 - Log Replay: Riproduzione dei dati registrati, alta fedeltà visiva ma bassa diversità e scalabilità.

- Livello 1 - AR-enhanced Log Replay: Utilizza tecniche di realtà aumentata per aggiungere oggetti artificiali, migliorando la diversità e la scalabilità.

- Livello 2 - Simulazione Dinamica Astratta: Esegue in un ambiente virtuale semplificato, abilitando la simulazione a ciclo chiuso.

- Livello 3 - Simulazione 3D Basata su Modelli: Abilita la simulazione dei sensori e degli algoritmi di percezione, con alta fedeltà visiva.

- Livello 4 - Simulazione 3D Basata su Dati: Utilizza reti neurali generative per superare le limitazioni del livello 3, con alta fedeltà visiva e scalabilità.

Componenti di un Simulatore

- Motore di Rendering: Responsabile della creazione delle informazioni a livello di sensore.

- Motore Dinamico: Simula il comportamento dinamico del veicolo.

- Motore del Traffico: Simula tutti gli agenti non ego all'interno dello scenario.

- Server di Mappe: Fornisce informazioni dettagliate sulle mappe.

Sfide e Temi di Ricerca

- Realismo del Contenuto: Rappresentazione accurata dell'ambiente e degli oggetti.

- Realismo del Comportamento: Simulazione del comportamento dinamico degli oggetti non statici.

- Realismo della Percezione: Modellazione del rumore specifico e delle caratteristiche dei sensori di percezione.

Standardizzazione

- ASAM OpenX: Iniziativa importante per standardizzare la comunicazione tra i componenti della simulazione.

Il documento evidenzia l'importanza della simulazione nel migliorare l'efficienza, la sicurezza e la scalabilità dello sviluppo dei veicoli autonomi, affrontando le sfide legate al realismo e alla standardizzazione.