Il documento intitolato "Vehicle Test and Simulation" di Stefano Scheggi esplora vari approcci e tecniche di simulazione utilizzati nello sviluppo e nel test dei veicoli autonomi. Ecco un riassunto dei punti principali:

Pipeline di Simulazione nel Mondo Reale

- Modello a V: Il modello a V e le sue varianti sono comunemente adottati nell'industria automobilistica per guidare lo sviluppo dei sistemi attraverso vari livelli di raffinamento, con un processo di validazione e test a più stadi.

- ISO 26262: Fornisce una guida limitata sull'uso della simulazione nelle attività di verifica, basandosi su un modello di sicurezza a V.

Domini di Progettazione Operativa (ODD)

- Definizione: L'ODD descrive le condizioni in cui un veicolo autonomo è progettato per operare, includendo geografie, tipi di strade, range di velocità, condizioni meteorologiche, orari del giorno e leggi del traffico locali.

- Esempi: Waymo e Uber utilizzano l'ODD per aumentare iterativamente le capacità e l'area operativa dei loro veicoli.

Modello nel Loop (MIL)

- Descrizione: Simulazione di un sistema embedded in una fase iniziale di sviluppo, dove il sistema embedded comunica con l'ambiente simulato.

- Strumenti: MATLAB/Simulink, PLECS, Dymola, ASCET, Scilab/Xcos.

Software nel Loop (SIL)

- Descrizione: Integrazione del software eseguibile su una piattaforma reale all'interno della simulazione.

- Esempi: NVIDIA DRIVE Sim e VisLab utilizzano simulatori di terze parti per alimentare i loro stack software AV e fornire controlli del veicolo.

Hardware nel Loop (HIL)

- Descrizione: Include l'hardware reale nel ciclo di elaborazione dei dati, permettendo di testare e validare le funzionalità del software e dell'hardware in un ambiente simulato.

Test su Pista Chiusa

- Descrizione: Utilizzato come passo intermedio per affinare il software e sviluppare nuovi scenari di test prima di guidare i veicoli autonomi in aree pubbliche.

- Esempi: Waymo, Uber, GM, Ford e BMW utilizzano test su pista chiusa.

Simulazione ad Alta Fedeltà

- Descrizione: Simulazioni che possono imitare l'ambiente fisico e le condizioni stradali attraverso piattaforme attuate multi-asse, dinamiche del veicolo sincronizzate e tecnologie sofisticate per monitorare i comportamenti del conducente.

Confronto tra MIL, SIL, AccSIL e HIL

- MIL→SIL: Dal proof of concept all'algoritmo reale.

- SIL→AccSIL: Dal PC host all'hardware target reale.

- AccSIL→HIL: Input direttamente dall'hardware reale (ma simulato).

Il documento fornisce una panoramica dettagliata delle tecniche di simulazione utilizzate per sviluppare e testare veicoli autonomi, evidenziando l'importanza della simulazione per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la scalabilità del processo di sviluppo.